- Распоряжение от 6 мая 2015 г. № 816-р . Схема территориального планирования трубопроводного транспорта

- Источник: http://www.gagarinalg.ru/dir/0-0-1-91-20

Правительство РФ утвердило Распоряжение от 6 мая 2015 г. № 816-р

1. Утвердить прилагаемую схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства РФ от 13 августа

2013 г. № 1416-р (Собрание законодательства РФ, 2013, № 34, ст. 4453); распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2014 г. № 821-р (Собрание законодательства РФ, 2014, №21, ст. 2725). 2641207 УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2015 г. № 816-р

Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

I. Положение о территориальном планировании

Документ содержит сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках, о местоположении и характеристиках зон с особыми условиями использования территорий планируемых для размещения объектов федерального значения в области трубопроводного транспорта на период до 2030 г.

1. Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов

Основой для размещения новых объектов магистральных нефтепроводов (МНП) является развитие нефтедобычи в стране в 2012 - 2020 гг, освоение новых центров нефтедобычи и увеличение нефтеотдачи на разрабатываемых месторождениях в традиционных районах.

Целью размещения новых объектов является развитие системы магистрального трубопроводного транспорта РФ для полного обеспечения потребностей в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортных поставок на основе применения современных передовых отраслевых технологий, обеспечивающих высокий уровень надежности, промышленной и экологической безопасности, а также оптимальный уровень затрат для нефтяных компаний и потребителей услуг.

.

Развитие системы магистральных нефтепроводов

Перечень планируемых к строительству объектов магистральных нефтепроводов предусмотрен приложением № 1.

.

Нефтепровод Заполярье - Пурпе (1я очередь, 2я очередь, 3я очередь) (НПI)

Проектная пропускная способность МНП (МНП) Заполярье - Пурпе составляет около 45 млн т/год нефти.

Общая протяженность МНП составляет около 358 км, диаметр - 820 мм и 1020 мм, рабочее давление - 7 МПа.

В рамках проекта предполагается ввод МНП в эксплуатацию в 2016 г.

На трассе нефтепровода предусмотрено строительство головной НПС (НПС) № 1, НПС № 2, расширение НПС Пурпе и строительство путевых пунктов подогрева нефти (ПППН) на 87 км, 217 км, 285 км, 358 км и 419 км.

.

Нефтепровод Куюмба - Тайшет (НП II)

Строительство МНП Куюмба - Тайшет планируется для транспортировки нефти от новых месторождений Красноярского края (Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений) до трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан.

Протяженность МНП составляет 694 км, диаметр - 530 мм и 720 мм, рабочее давление - 7,5 МПа, пропускная способность - до 15 млн т/год нефти.

На трассе МНП предусмотрено строительство головной НПС № 1, НПС № 2, НПС № 3 и НПС № 4.

.

Нефтепровод-отвод Трубопроводная система Восточная Сибирь -Тихий океан - Комсомольский НПЗ с объектами его эксплуатации (НП III)

Нефтепровод-отвод будет проложен в 1-ниточном исполнении. Протяженность нефтепровода составляет 292 км, диаметр - 530 мм, рабочее давление - 6,4 МПа, пропускная способность - 8 млн т/год нефти.

На трассе нефтепровода-отвода предусмотрено строительство НПС № 1, НПС № 2, НПС № 3 и приемо-сдаточного пункта нефти.

.

Магистральные нефтепроводы для транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края (НПIV)

Проект реконструкции МНП для транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Краснодарского края предусматривает строительство МНП Нововеличковская - Краснодар для поставки нефти. Протяженность МНП составляет 129 км, диаметр - 200 - 700 мм, рабочее давление - 6,3 МПа.

Также проект предусматривает расширение пропускной способности МНП Крымск - Краснодар для поставки нефти на Ильский НПЗ.

Протяженность строящегося лупинга составляет 10 км. Протяженность нефтепровода-отвода составляет 4,3 км, диаметр - 300 мм, рабочее давление - 6,3 МПа.

Проектом предусмотрено строительство отвода от МНП Хадыженск - Краснодар для поставки нефти на НПЗ АНТЕЙ.

Протяженность нефтепровода составляет 0,25 км, диаметр - 300 мм, рабочее давление - 6,3 МПа.

В рамках реализации проекта предусмотрено строительство НПС Нововеличковская-3.

.

Участок-обход г Пензы (НП V)

Проектом предусмотрено строительство обходного нефтепровода, проходящего вне территории г Пензы. Протяженность нефтепровода - обхода составляет 89 км, диаметр - 1220 мм, рабочее давление - 6 МПа.

На трассе нефтепровода-обхода предусмотрено строительство НПС Пенза-1 и НПС Пенза-2.

.

Нефтепровод-отвод Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан - Хабаровский НПЗ (НП VI)

Проект предусматривает строительство нефтепровода-отвода в 1- ниточном исполнении от НПС № 34 МНП ВСТО для увеличения объема поставки нефти до 6 млн тонн для Хабаровского НПЗ. Протяженность нефтепровода составляет 27 км, диаметр - 530 мм, пропускная способность - 6 млн т/год нефти.

Завершение строительства нефтепровода-отвода и введение его в эксплуатацию планируется на 2015 г.

Расширение нефтепровода закрытого акционерного общества Каспийский трубопроводный консорциум-Р (НП VII)

Проект предусматривает увеличение пропускной способности МНП Каспийского трубопроводного консорциума-Р с 28 млн т/год нефти до 67 млн т/год.

На трассе действующего нефтепровода предусмотрено строительство нефтеперекачивающих станций А-НПС-4А, А-НПС-5А, НПС-2, НПС-3, НПС-4, НПС-5, НПС-7 и НПС-8.

.

Нефтеперекачивающая станция Трудовая на магистральном
нефтепроводе Малгобек - Тихорецк (НП VIII)

В рамках реализации проекта предусмотрено строительство НПС Трудовая на 44 км трассы МНП Малгобек - Тихорецк для увеличения пропускной способности с 7,1 млн т/год нефти до 8,5 млн т/год нефти.

Также проект предусматривает строительство линии электропередачи 110 кВ для внешнего энергоснабжения проектируемой НПС Трудовая и строительства подстанции 110/6 кВ.

.

Обход Федоровского месторождения нефти со 174,8 км МНП Холмогоры - Западный Сургут (НП IX)

Проект предусматривает строительство обводного нефтепровода, проходящего в обход Федоровского месторождения нефти.

Протяженность нефтепровода составляет около 74 км, диаметр - 820 мм, рабочее давление - 5 МПа, пропускная способность - 18,2 млн т/год нефти.

.

Расширение МНП Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан
на участке Нефтеперекачивающая станция Сковородино - специализированный морской нефтеналивной порт (СМНП) Козьмино

(ВСТО-П) (НП X)

Проект предусматривает увеличение пропускной способности МНП Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан на участке НПС Сковородино - спецморнефтепорт Козьмино (ВСТО-П) до 50 млн т/год.

В рамках проекта предусматривается строительство НПС № 23, НПС № 26, НПС № 29 и НПС № 32.

.

Расширение МНП Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан на участке
Головная НПС Тайшет - НПС Сковородино (НП XI)

Проект предусматривает увеличение пропускной способности МНП ВСТО на участке Головная НПС Тайшет - НПС Сковородино с 50 млн т/год нефти до 80 млн т/год.

В рамках реализации проекта предусмотрено строительство НПС № 2, НПС № 3, НПС № 5, НПС № 6, НПС № 7 и НПС № 9.

.

Расширение МНП Пурпе - Самотлор (НП XII)

Проект предусматривает строительство 2 нефтеперекачивающих станций на магистральном нефтепроводе Пурпе - Самотлор для увеличения объемов транспортировки нефти в направлении г. Тайшета: промежуточная нефтеперекачивающая станция НПС-2 на 99 км; промежуточная нефтеперекачивающая станция НПС-4 на 313,2 км.

Расширение пропускной способности нефтепровода
Ярославль - Москва (НП XIII)

Проект предусматривает строительство НПС Лобково на МНП Ярославль - Москва для увеличения объемов транспортировки нефти на Московский НПЗ до 12 млн тонн.

Реконструкция системы магистральных нефтепроводов

Перечень строящихся и реконструируемых объектов магистральных нефтепроводов предусмотрен приложением № 2.

.

Развитие системы МНПП (МНПП)

Перечень планируемых к строительству объектов МНПП предусмотрен приложением № 3.

Проект Юг (НППI)

Проект Юг предусматривает строительство МНПП Сызрань - Саратов - Волгоград - Тихорецк - Новороссийск. Протяженность нефтепродуктопровода составляет 1465 км, диаметр - 530 мм, рабочее давление - 6,3 МПа, проектная пропускная способность - 12млн т/год нефтепродуктов.

Проект Юг планируется реализовать в 3 этапа.

1й этап проекта предусматривает реконструкцию магистральных трубопроводов Тихорецк - Новороссийск для обеспечения поставок дизельного топлива на участке Тихорецк - Новороссийск на внутренний рынок Краснодарского края в объеме до 1 млн т/год и в порт Новороссийск в объеме до 5 млн т/год.

Мощность магистральных трубопроводов Тихорецк Новороссийск по перекачке дизельного топлива составляет до 6 млн т/год.

Проектом предусматривается соединение существующих лупингов магистрального трубопровода Тихорецк - Новороссийск-2 со строительством 91 км линейной части, реконструкция 4 НПС и железнодорожной эстакады в районе перевалочной нефтебазы Тихорецкая для слива дизельного топлива.

2й этап проекта предусматривает строительство МНПП Волгоград - Тихорецк для обеспечения поставок дизельного топлива трубопроводным транспортом на участке Волгоград - Тихорецк до 6 млн т/год.

Проектом предусматривается строительство линейной части протяженностью около 495 км и промежуточных перекачивающих станций Екатериновка, Песчанокопская, Зимовники, Караичево, головной перекачивающей станции Тингута, приемо-сдаточного пункта на перевалочной нефтебазе Тихорецкая, а также сливной железнодорожной эстакады в районе головной перекачивающей станции Тингута.

Кроме того, 2й этап проекта предусматривает расширение пропускной способности магистральных трубопроводов на участке Волгоград - Новороссийск до 9 млн т/год для обеспечения поставок дизельного топлива трубопроводным транспортом. Проектом предусматривается строительство 3 и реконструкция 6 перекачивающих станций с резервуарным парком 40 тыс м3.

3й этап проекта предусматривает строительство МНПП Сызрань - Волгоград для обеспечения поставок дизельного топлива трубопроводным транспортом на участке Сызрань - Волгоград до 9 млн т/год.

В рамках 3 этапа проекта предусматривается строительство линейной части протяженностью около 682 км, диаметром 530 мм, с рабочим давлением 6 МПа и промежуточных перекачивающих станций.

.

Проект Север (НЛП II)

Проект Север предусматривает развитие магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 15 млн т/год с последующим увеличением до 25 млн т/год.

В рамках реализации проекта планируется:

перевод МНПП Уфа - Омск на участке Хохлы - Суслово протяженностью 259 км под транспортировку дизельного топлива;

перевод МНП Горький - Ярославль протяженностью 353 км и диаметром 820 мм под транспортировку дизельного топлива;

перевод участка Староликеево - Второво МНПП Горький - Новки протяженностью 216 км и диаметром 530 мм под транспортировку нефти;

перевод участка Второво - Ярославль МНПП Второво - Приморск протяженностью 227 км и диаметром 530 мм под транспортировку нефти;

перевод МНП Ярославль - Кириши-2 и Кириши - Приморск под транспортировку нефтепродукта;

строительство перемычки протяженностью 10 км и диаметром 159 мм от МНП Горький - Ярославль до нефтебазы Вязники;

строительство подводящего трубопровода с камерами пуска и приема средств очистки и диагностики протяженностью 2,99 км и диаметром 325 мм для подключения подпорной насосной станции на головной перекачивающей станции Кириши к МНП Ярославль - Кириши-2, осуществляемому транспортировку нефтепродуктов;

строительство лупинга МНПП Уфа - Западное направление на участке Черкассы - Субханкулово протяженностью 15 км;

строительство трубопровода диаметром 530 мм и протяженностью

55,2 км от промежуточной перекачивающей станции Второво до НПС Филино для транспортировки дизельного топлива;

замена 67 км трубопровода диаметром 370 мм на трубопровод диаметром 500 мм на участке Набережные Челны - Альметьевск МНПП Нижнекамск - Набережные Челны;

реконструкция системы телемеханизации участка Стальной Конь - Рязань МНПП Рязань - Тула - Орел;

строительство трубопровода от МНПП Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск до линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Ярославль протяженностью 1,8 км и диаметром 530 мм;

строительство перемычки на 1008 км МНПП Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск протяженностью 100 метров и диаметром 530 мм с установкой узла запорной арматуры;

строительство перемычки на 1056 км МНПП Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск протяженностью 200 метров и диаметром 530 мм с установкой узла запорной арматуры;

строительство перемычки протяженностью 200 метров и диаметром 530 мм от МНП Кириши - Приморск на 804 км до МНПП Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск на 1055,5 км;

строительство 2 нефтепроводов-отводов протяженностью 0,5 км и диаметром 720 мм от головной перекачивающей станции Ярославль до МНП Ярославль - Кириши-1;

строительство перемычки протяженностью 2 км и диаметром 820 мм от МНП Горький - Ярославль до НПС Староликеево-3;

строительство перемычки протяженностью 2 км и диаметром 530 мм от МНПП Горький - Новки до головной перекачивающей станции Староликеево-4.

Проект предусматривает строительство промежуточных перекачивающих станций Быково-3, Тиньговатово-1, Ярославль-2, Михайловка-1, Ковали-1, Воротынец-1 и головной перекачивающей станции Староликеево-4, реконструкцию головных перекачивающих станций Альметьевск, Ярославль, Кириши, Нижнекамск-2, линейно-производственных диспетчерских станций Черкассы, Языково, Субханкулово, Рязань, Ярославль, промежуточных перекачивающих станций Второво, Плавск, Венев, Некоуз, Песь, Быково, Невская, НПС Залесье, Степаньково, Кириши, Невская, специализированного морского нефтепорта Приморск и объектов МНП, МНПП и сетей связи Балтнефтепровода и Балттранснефтепродукта для обеспечения транспортировки нефти и нефтепродуктов.

.

Нефтепродуктопровод-перемычка Морской порт Приморск - морской порт Высоцк (НППIII)

Проект нефтепродуктопровод-перемычка Морской порт Приморск - морской порт Высоцк предусматривает поставку нефтепродуктов с НПЗ ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез и ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез на терминал РПК - Высоцк ЛУКОЙЛ-2.

Протяженность нефтепродуктопровода-перемычки составляет 46 км, диаметр - 377 мм, рабочее давление - 6 МПа и проектная пропускная способность - 5 млн т/год нефтепродуктов.

На трассе нефтепродуктопровода-перемычки предусмотрено строительство головной перекачивающей станции Приморск.

.

МНПП для транспортировки нефтепродуктов от НПЗ Краснодарского края (НППIV)

Проект предусматривает строительство МНПП для транспортировки дизельного топлива на участке НПЗ АНТЕЙ - линейная производственно-диспетчерская станция Крымская до резервуарного парка ЛПДС Крымская.

Протяженность МНПП составляет 104 км, диаметр - 250 - 350 мм, рабочее давление 6,3 МПа и пропускная способность - 4,1 млн т/год нефтепродуктов.

Проект предусматривает строительство головной перекачивающей станции Новоалексеевская с резервуарным парком для транспортировки дизельного топлива в направлении планируемого к строительству резервуарного парка ЛПДС Крымская, предназначенного для транспортировки дизельного топлива в направлении перевалочного комплекса Шесхарис.

.

МНПП Волгоградский НПЗ - головная нефтеперекачивающая станция Тингута (НПП V)

В рамках проекта планируется строительство МНПП для транспортировки дизельного топлива.

Протяженность нефтепродуктопровода составляет 62 км, диаметр - 350 мм, проектная пропускная способность - 3 млн т/год, проектное давление - 6,3 МПа.

Проектом предусматривается также строительство сетей технологической волоконно-оптической линии связи и системы подвижной радиосвязи вдоль строящегося МНПП.

На трассе трубопровода предусмотрено строительство головной перекачивающей станции Волгоград.

.

Нефтепродуктопроводы от Афипского НПЗ до морского терминала в Цемесской бухте (НЛП VI)

Проект нефтепродуктопроводы от Афипского НПЗ до морского терминала в Цемесской бухте предусматривает поставку дизельного топлива в объеме до 7 млн тонн и бензина автомобильного в объеме до 3,5 млн т/год с Афипского НПЗ до морского терминала в Цемесской бухте Черного моря.

Проект предусматривает строительство 2 магистральных трубопроводов диаметрами 500 мм и 400 мм и отвода на площадку Грушовая диаметром 400 мм.

Протяженность трубопроводов составит 97 км, рабочее давление - 6 МПа, протяженность отвода - 7,5 км.

На трассе нефтепродуктопроводов от Афипского НПЗ до морского терминала в Цемесской бухте предусмотрено строительство головной насосной перекачивающей станции с резервуарным парком объемом до 110 тыс м3, резервуарного парка перевалочного комплекса объемом до 170 тыс м3, технологического тоннеля диаметром 3,3 метра и протяженностью 5,1 км и морского терминала для перевалки нефтепродуктов в объеме до 10,5 млн т/год.

.

Система магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в московский регион (НПП VII)

Проект предусматривает строительство нефтепродуктопровода Шилово - Рязань протяженностью 70 км, сливной железнодорожной эстакады с головной перекачивающей станции Шилово-3 для транспортировки нефтепродуктов в объеме до 2,5 млн тонн с возможным увеличением до 4 млн т/год.

Для реализации проекта предусматривается перевод нефтепроводов Горький - Рязань-2 и Рязань - Москва для транспортировки нефтепродуктов, строительство 2 трубопроводов-перемычек протяженностью до 4 км от трубопровода Рязань - Москва до ЛПДС Володарская и трубопроводов-перемычек между линейной производственно-диспетчерской станцией Рязань и нефтеперекачивающей станцией Рязань протяженностью до 2 км.

.

Реконструкция системы МНПП

Перечень строящихся и реконструируемых объектов МНПП предусмотрен приложением № 4.

.

Развитие системы транспортировки жидких углеводородов

В перспективе система транспорта и переработки жидких углеводородов (в том числе газового конденсата) в Надым-Пур-Тазовском регионе не сможет полностью принять и переработать прогнозируемые к добыче объемы жидкого углеводородного сырья.

Для транспорта нефти и избыточных объемов стабильного конденсата ачимовских залежей северных месторождений Западной Сибири, которые не сможет принять на переработку Сургутский завод по стабилизации конденсата (в связи с проектными ограничениями объем тяжелых жидких углеводородов может составлять не более 30 % общего объема поставляемого сырья), предусматривается строительство установок стабилизации жидких углеводородов и нефтеконденсатопровода Уренгой - Пурпе с дальнейшей поставкой жидкого углеводородного сырья в систему МНП Транснефти.

Ввод в эксплуатацию планируемого нефтеконденсатопровода Уренгой - Пурпе в Надым-Пур-Тазовском регионе намечен на конец 2016 г.

Планируется к строительству НПС Уренгойская, нефтеконденсатопровод Уренгой - Пурпе, установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона.

Перечень планируемых к строительству объектов магистральных конденсатопроводов предусмотрен приложением № 5.

.

Развитие системы магистральных газопроводов (МГП)

Очередность ввода новых мощностей в трубопроводном транспорте газа на долгосрочную перспективу определяется с учетом ожидаемых сроков их эффективной загрузки и обеспечения оптимальной производительности газотранспортной системы (ГТС).

Сроки ввода перспективных объектов будут определяться исходя из конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков, государственной политики в отрасли (включая налогообложение), динамики цен на металл и других факторов.

Перечень планируемых к строительству объектов магистральных газопроводов предусмотрен приложением № 6.

.

Газопровод Бованенково - Ухта. 3 нитка (ГПI)

МГП Бованенково - Ухта. 3 нитка является составной частью МГП Ямал - Европа. МГП Бованенково - Ухта. 3 нитка станет частью Единой системы газоснабжения.

Строительство 3й нитки планируется осуществить в одном коридоре с газопроводами, сооружаемыми по проекту Система МГП Бованенково - Ухта (1 и 2 нитки).

Строительство МГП планируется начать с января 2017 г по январь 2019 г.

Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2021 г по декабрь 2023 г.

Проектный срок службы газопровода составляет 50 лет.

Основными источниками газа являются Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) и Харасавэйское газоконденсатное месторождение (ГКМ), расположенные на полуострове Ямал, а также месторождения севера Западной Сибири.

МГП Бованенково - Ухта. 3 нитка предусматривается для транспортировки газа с месторождений в северные и центральные районы России (Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Костромская, Новгородская, Тверская, Псковская и Смоленская области) и далее европейским потребителям. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу Бованенково - Ухта. 3 нитка составляет 60 млрд м3.

Общая протяженность газопровода МГП Бованенково - Ухта. 3 нитка составит 1110 км, из которых 302 км будут проходить по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 808 км - по территории Республики Коми.

Планируемый диаметр труб газопровода составляет 1420 мм, 1220 мм, проектное давление в газопроводе - 11,8 МПа.

На трассе МГП Бованенково - Ухта. 3 нитка предусмотрено строительство компрессорных цехов на компрессорных станциях (КС)- КЦ-3 КС Байдарацкая, КЦ-3 КС Ярынская, КЦ-3 КС Гагарацкая, КЦ-3 КС Воркутинская, КЦ-3 КС Усинская, КЦ-3 КС Интинская, КЦ-3 КС Сынинская, КЦ-3 КС Чикшинская и КЦ-3 КС Малоперанская.

Газопровод Бованенково - Ухта. 3 нитка планируется проложить как в надземном, так и в подземном исполнении. При пересечении рек газопровод будет укладываться под их русло.

Г азопровод Бованенково - Ухта. 4 нитка (ГПII)

МГП Бованенково - Ухта. 4 нитка является составной частью МГП Ямал - Европа. МГП Бованенково - Ухта. 4 нитка станет частью Единой системы газоснабжения. Строительство новой 4й нитки планируется осуществить в одном коридоре с газопроводами, сооружаемыми по проекту Система МГП Бованенково - Ухта (I и II нитки).

Строительство МГП Бованенково - Ухта. 4 нитка планируется с января 2021 г по январь 2023 г.

Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2025 г по декабрь 2027 г.

Проектный срок службы газопровода составляет 50 лет.

Основными источниками газа являются Бованенковское НГКМ и Харасавэйское ГКМ, расположенные на полуострове Ямал, а также месторождения севера Западной Сибири.

МГП Бованенково - Ухта. 4 нитка будет сооружен для транспортировки газа с месторождений в северные и центральные районы России (Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Костромская, Новгородская, Тверская, Псковская и Смоленская области) и далее европейским потребителям. Проектный среднегодовой объем транспортировки по МГП Бованенково - Ухта. 4 нитка составляет 60 млрд м3.

Общая протяженность МГП Бованенково - Ухта. 4 нитка составит 1110 км, из которых 302 км будут проходить по территории ЯНАО, 808 км - по территории Республики Коми. Планируемый диаметр труб газопровода составляет 1420 мм, 1220 мм, проектное давление в газопроводе - 11,8 МПа.

На трассе МГП Бованенково - Ухта. 4 нитка предусмотрено строительство компрессорных цехов на компрессорных станциях - КЦ-4 КС Байдарацкая, КЦ-4 КС Ярынская, КЦ-4 КС Гагарацкая, КЦ-4 КС Воркутинская, КЦ-4 КС Усинская, КЦ-4 КС Интинская, КЦ-4 КС Сынинская, КЦ-4 КС Чикшинская и КЦ-4 КС Малоперанская.

МГП Бованенково - Ухта. 4 нитка планируется проложить как в надземном, так и в подземном исполнении.

При пересечении рек газопровод будет укладываться под их русло.

Газопровод Бованенково - Ухта. V нитка (ГПIII)

Газопровод Бованенково - Ухта. V нитка является составной частью газопровода Ямал - Европа. Газопровод Бованенково - Ухта. V нитка станет частью Единой системы газоснабжения. Строительство новой V нитки планируется осуществить в одном коридоре с газопроводами, сооружаемыми по проекту Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта (I и II нитки).

Строительство газопровода планируется начать с января 2025 г. по январь 2027 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2029 г. по декабрь 2031 г. Проектный срок службы газопровода составляет 50 лет.

Основными источниками газа являются Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение и Харасавэйское газоконденсатное месторождение, расположенные на полуострове Ямал, а также месторождения севера Западной Сибири.

Газопровод Бованенково - Ухта. V нитка будет сооружен для транспортировки газа с месторождений в северные и центральные районы России (Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Костромская, Новгородская, Тверская, Псковская и Смоленская области) и далее европейским потребителям. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу Бованенково - Ухта. V нитка составляет 60 млрд м3.

Общая протяженность газопровода Бованенково - Ухта. V нитка составит 1110 км, из которых 302 км будут проходить по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 808 км - по территории Республики

Коми. Планируемый диаметр труб газопровода составляет 1420 мм, 1220 мм, проектное давление в газопроводе - 11,8 МПа.

На трассе газопровода Бованенково - Ухта. V нитка предусмотрено строительство компрессорных цехов на компрессорных станциях - КЦ-5 КС Байдарацкая, КЦ-5 КС Ярынская, КЦ-5 КС Тагарацкая, КЦ-5

КС Воркутинская, КЦ-5 КС Усинская, КЦ-5 КС Интинская, КЦ-5

КС Сынинская, КЦ-5 КС Чикшинская и КЦ-5 КС Малоперанская.

Газопровод Бованенково - Ухта. V нитка планируется проложить как в надземном, так и в подземном исполнении. При пересечении рек газопровод будет укладываться под их русло.

Г азопровод Бованенково - Ухта. VI нитка (ГПIV)

Газопровод Бованенково - Ухта. VI нитка является составной частью газопровода Ямал - Европа. Газопровод Бованенково - Ухта. VI нитка станет частью Единой системы газоснабжения.

Строительство VI нитки планируется осуществить в одном коридоре с газопроводами, сооружаемыми по проекту Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта (I и II нитки).

Строительство газопровода планируется начать с января 2029 г. по январь 2031 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется после 2030 г. Проектный срок службы газопровода составляет 50 лет.

Основными источниками газа являются Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение и Харасавэйское газоконденсатное месторождение, расположенные на полуострове Ямал, а также месторождения севера Западной Сибири.

Газопровод Бованенково - Ухта. VI нитка будет сооружен для транспортировки газа с месторождений в северные и центральные районы России (Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Костромская, Новгородская, Тверская, Псковская и Смоленская области) и далее европейским потребителям. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу Бованенково - Ухта. VI нитка составляет 60 млрд м3.

Общая протяженность газопровода Бованенково - Ухта. VI нитка составит 1110 км, из которых 302 км будут проходить по территории

Ямало-Ненецкого автономного округа, 808 км - по территории Республики Коми. Планируемый диаметр труб газопровода составляет 1420 мм, 1220 мм, проектное давление в газопроводе - 11,8 МПа.

На трассе газопровода Бованенково - Ухта. VI нитка предусмотрено строительство компрессорных цехов на компрессорных станциях - КЦ-6 КС Байдарацкая, КЦ-6 КС Ярынская, КЦ-6 КС Гагарацкая, КЦ-6 КС Воркутинская, КЦ-6 КС Усинская, КЦ-6 КС Интинская, КЦ-6 КС Сынинская, КЦ-6 КС Чикшинская и КЦ-6 КС Малоперанская.

Газопровод Бованенково - Ухта. VI нитка планируется проложить как в надземном, так и в подземном исполнении. При пересечении рек газопровод будет укладываться под их русло.

Г азопровод подключения газового месторождения
Каменномысское море (шельф) (ГП V)

Г азопровод предназначен для подключения газового месторождения Каменномысское море (шельф) к Единой системе газоснабжения.

Строительство газопровода планируется начать с января 2021 г. по январь 2023 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2022 г. по декабрь 2024 г. Проектный срок службы газопровода составляет 50 лет.

Основным источником газа является газовое месторождение Каменномысское море (шельф), расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе. Газопровод будет сооружен для транспортировки газа с месторождения потребителям Уральского и Центрального федеральных округов и далее европейским потребителям. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу подключения газового месторождения Каменномысское море (шельф) составляет 15 млрд м3.

Газопровод планируется проложить в двухниточном исполнении. Общая протяженность газопровода в 1- ниточном исчислении составит 90 км. Планируемый диаметр труб обеих ниток газопровода составляет 1067 мм, проектное давление в газопроводе - 7,4 МПа.

Газопровод планируется проложить в морском (подводном) исполнении.

Г азопровод подключения Северо-Каменномысского
газового месторождения (шельф) (ГП VI)

Газопровод предназначен для подключения Северо- Каменномысского газового месторождения (шельф) к Единой системе газоснабжения.

Строительство газопровода планируется начать с января 2019 г. по январь 2021 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2020 г. по декабрь 2022 г. Проектный срок службы газопровода составляет 50 лет.

Основным источником газа является Северо-Каменномысское газовое месторождение (шельф), расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе. Г азопровод будет сооружен для транспортировки газа с месторождения потребителям Уральского и Центрального федеральных округов и далее европейским потребителям. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу подключения Северо- Каменномысского газового месторождения (шельф) составляет 15 млрд м3.

Газопровод планируется проложить в двухниточном исполнении. Общая протяженность газопровода в 1- ниточном исчислении составит 106 км. Планируемый диаметр труб обеих ниток газопровода составляет 1067 мм, проектное давление в газопроводе - 7,4 МПа.

Г азопровод планируется проложить в морском (подводном) исполнении.

Г азопровод подключения месторождений Парусовой группы
и Тазовской губы Карского моря (ГП VII)

Г азопровод предназначен для подключения месторождений Парусовой группы и Тазовской губы Карского моря к Единой системе газоснабжения.

Строительство газопровода планируется начать с января 2023 г. по январь 2025 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2024 г. по декабрь 2026 г. Проектный срок службы газопровода составляет 50 лет.

Основными источниками газа являются месторождения Парусовой группы и Тазовской губы Карского моря, расположенные в Ямало- Ненецком автономном округе. Газопровод будет сооружен для транспортировки газа с месторождений потребителям Уральского и

Центрального федеральных округов и далее европейским потребителям. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу подключения месторождений Парусовой группы и Тазовской губы Карского моря составляет 34 млрд м3.

Газопровод планируется проложить в 2 очереди в двухниточном исполнении. Общая протяженность газопровода в 1- ниточном исчислении составит 160 км. Планируемый диаметр труб обеих ниток газопровода составляет 1016 мм, проектное давление в газопроводе -

7,4 МПа.

Г азопровод планируется проложить в морском (подводном) исполнении.

Газотранспортная система от месторождений Обской и Тазовской губ

Карского моря (ГП VIII)

Газотранспортная система от месторождений Обской и Тазовской губ Карского моря станет частью Единой системы газоснабжения.

Строительство газопровода планируется начать с января 2020 г. по январь 2022 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2021 г. по декабрь 2023 г. Проектный срок службы газопровода составляет 50 лет.

Основными источниками газа являются месторождения Обской и Тазовской губ Карского моря, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе. Газопровод будет сооружен для транспортировки газа с месторождений потребителям Уральского и Центрального федеральных округов и далее европейским потребителям. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газотранспортной системе от месторождений Обской и Тазовской губ Карского моря составляет 66 млрд м3.

Газопровод планируется проложить в двухниточном исполнении. Общая протяженность газопровода в 1- ниточном исчислении составит 170 км. Планируемый диаметр труб обеих ниток газопровода составляет 1067 мм, проектное давление в газопроводе - 7,4 МПа.

Газопровод будет проложен в морском (подводном) исполнении.

Расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа

в III и IV нитки морского газопровода Северный поток (ГП IX)

Расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в III и IV нитки морского газопровода Северный поток предусматривается произвести для увеличения экспорта российского газа в страны Европы. Строительство сухопутной части новых III и IV ниток планируется осуществить в одном коридоре с I и II нитками морского газопровода Северный поток.

Строительство газопровода планируется начать с января 2015 г. по январь 2017 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2018 г. по январь 2020 г.

Проектный среднегодовой объем транспортировки по III и IV ниткам морского газопровода Северный поток составляет 55 млрд м3.

Планируемый диаметр труб III нитки газопровода составляет 1420 мм, IV нитки - 1220 мм, проектное давление в обеих нитках газопровода - 9,8 МПа.

На трассе планируемых III и IV ниток газопровода предусмотрено расширение компрессорных станций Грязовецкая, Шекснинская, Бабаевская, Пикалевская, Волховская, Дивенская и Копорская.

Магистральный газопровод Ухта - Торжок. III нитка (Ямал) (ГП X)

Магистральный газопровод Ухта - Торжок. III нитка (Ямал) является составной частью газопровода Ямал - Европа.

Строительство газопровода Ухта - Торжок. III нитка (Ямал) планируется начать с января 2018 г. по январь 2020 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2020 г. по январь 2022 г.

Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу Ухта - Торжок. III нитка (Ямал) составляет 45 млрд м3.

Общая протяженность газопровода Ухта - Торжок. III нитка (Ямал) составит 973 км. Планируемый диаметр труб III нитки газопровода Ухта - Торжок составляет 1420 мм, проектное давление- 9,8 МПа.

На трассе газопровода Ухта - Торжок. III нитка (Ямал) планируется построить компрессорные станции Сосногорская, Новосиндорская, Новомикуньская, Новоурдомская, Новоприводинская,

Новонюксеницкая и Новоюбилейная.

Газопровод Ухта - Чебоксары. I нитка (ГП XI)

Газопровод Ухта - Чебоксары. I нитка станет частью Единой системы газоснабжения.

Строительство газопровода планируется начать с января 2025 г. по январь 2027 г. Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2027 г. по январь 2029 г.

Г азопровод будет сооружен для транспортировки газа с месторождений потребителям Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, а также для экспортных поставок. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу Ухта - Чебоксары. I нитка составит 37 млрд м3.

Общая протяженность газопровода составит 920 км, планируемый диаметр труб - 1420 мм, проектное давление в газопроводе - 9,81 МПа.

Газопровод Алтай (ГП XII)

Г азопровод Алтай общей протяженностью 2622 км (по Ямало- Ненецкому автономному округу - 206 км, Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре - 388 км, Томской области - 821 км, Новосибирской области - 241 км, Алтайскому краю - 377 км, Республике Алтай - 589 км) предназначен для поставок природного газа с

месторождений Западной и Восточной Сибири в Китай в объеме до 30 млрд м3 в год. Г азопровод Алтай станет частью Единой системы газоснабжения.

Проект строительства газопровода Алтай характеризуется сложными природно-климатическими, инженерно-геологическими условиями строительства газопровода, его большой протяженностью, прохождением газопровода через особо охраняемые природные территории, а также высокими экологическими рисками.

Возможным маршрутом газопровода является трасса газопровода Уренгой - Сургут - Челябинск от КС Пурпейская до КС Аганская, далее вдоль газопровода Нижневартовск - Парабель - Кузбасс в район г. Новосибирска, затем по территории Новосибирской области и Алтайского края до границы с Китайской Народной Республикой.

На участке от КС Пурпейская до КС Аганская предполагается расширение действующих газотранспортных мощностей с применением труб диаметром 1420 мм и рабочим давлением 7,4 МПа.

Рабочее давление, диаметр труб газопровода и расстановка компрессорных станций на участке от КС Аганская до границы Китая планируется определить с учетом техникоэкономической оптимизации параметров газопровода. На участке газопровода Алтай планируется построить компрессорные станции Заринская, Песчаная и Чуйская, расширить компрессорные станции Губкинская, Ортьягунская, Аганская, Александровская, Парабель, Володино и Новосибирская.

При строительстве газопровода Алтай особое внимание предусматривается уделить экологическим аспектам. На этапе планирования трассы газопровода Алтай рассмотрены все возможные маршруты его прокладки. Выбор трассы осуществлен с учетом не только экономики проекта, но и возможных последствий для окружающей среды.

В рамках подготовки обоснования инвестиций разработаны разделы по оценке воздействия на окружающую среду и охране памятников археологии, историко-культурного наследия в зоне строительства газопровода с учетом статуса природного объекта Золотые горы Алтая и правовых возможностей осуществления хозяйственной деятельности на особо охраняемых территориях.

Газопровод Сила Сибири (ГП XIII)

Г азопровод Сила Сибири является магистральным газопроводом и запланирован как часть Единой системы газоснабжения. Полномасштабное строительство газопровода планируется начать в мае 2015 г. Планируемой датой завершения строительства газопровода и ввода его в эксплуатацию в объеме, необходимом для начала поставок газа в Китай, является декабрь 2018 г. Проектный срок службы газопровода составляет 50 лет.

Основным источником газа является Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Ленском районе Республики Саха (Якутия), с последующим подключением Ковыктинского газоконденсатного месторождения, расположенного в Иркутской области.

Максимальный среднегодовой объем транспортировки по

газопроводу Сила Сибири составляет 27 млрд м3.

Общая протяженность газопровода составит около 3200 км. Проектное давление в газопроводе на участках от Чаяндинского месторождения до КС КС-7а Зейская в районе г. Свободный и от КС КС-7а Зейская до г. Хабаровска составит 9,8 МПа, на участке от КС КС-7а Зейская до границы с Китайской Народной Республикой -

11,8 МПа.

После завершения строительства участка газопровода от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского месторождения и лупингов на первой нитке магистрального газопровода Сила Сибири, а также после подключения Иркутского центра газодобычи планируется осуществить выход на контрактную производительность газопровода в 38 млрд м3 на экспорт в Китайскую Народную Республику.

При строительстве первой нитки газопровода Сила Сибири на его трассе предусматривается строительство 10 компрессорных станций общей мощностью 780 МВт при объеме экспорта газа 27 млрд м3 газа в год, в 2022 г - КС КС-1 Салдыкельская (проектная мощность 96 МВт), КС КС-2 Олекминская (проектная мощность 64 МВт), КС КС-3 Амгинская (проектная мощность 75 МВт), КС КС-4 Нимнырская (проектная мощность 64 МВт), КС КС-5 Нагорная (проектная мощность 75 МВт), КС КС-6 Сковородинская (проектная мощность 64 МВт), КС КС-7 Сивакинская (проектная мощность 75 МВт), КС КС-7а Зейская (проектная мощность 192 МВт), КС КС-8 Теплоозерская (проектная мощность 41 МВт) и КС КС-9 Биробиджанская (проектная мощность 41 МВт).

Участок газопровода Мурманск - Волхов в Мурманской области

(ГП XIV)

Участок газопровода Мурманск - Волхов в Мурманской области станет частью Единой системы газоснабжения.

Начало строительства газопровода связано с принятием окончательного инвестиционного решения по освоению Штокмановского газоконденсатного месторождения.

Участок газопровода необходим для транспортировки газа Штокмановского газоконденсатного месторождения для потребителей г. Мурманска и Мурманской области. Проектный среднегодовой объем транспортировки по участку газопровода Мурманск - Волхов составит 51,84 млрд м3.

Участок газопровода планируется проложить по территории Мурманской области в 1- ниточном исполнении. Протяженность участка газопровода на территории Мурманской области должна составить

455,6 км, планируемый диаметр труб - 1420 мм, проектное давление в газопроводе - 9,8 МПа.

На трассе планируемого участка газопровода Мурманск - Волхов в Мурманской области предусмотрено строительство компрессорных станций Териберская, Мурманская, Мончегорская и Кандалакшская.

В ходе строительства участка газопровода Мурманск - Волхов в Мурманской области планируется сооружение газопроводов-отводов к гг. Мурманску, Мончегорску, Кировску, Апатитам и Кандалакше.

Лупинг магистрального газопровода Белоусово - Ленинград

км 735 - км 765 (ГП XV)

Лупинг магистрального газопровода Белоусово - Ленинград станет частью Единой системы газоснабжения.

Строительство газопровода планируется начать в 2016 г.

Лупинг магистрального газопровода Белоусово - Ленинград (с подключением к магистральным газопроводам Грязовец - Ленинград 1 и Грязовец - Ленинград 2 и врезкой в магистральные газопроводы Белоусово - Ленинград и Серпухов - Ленинград) планируется в целях повышения надежности газоснабжения г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и обеспечения экспортных поставок газа.

Лупинг магистрального газопровода Белоусово - Ленинград планируется в 1- ниточном исполнении. Общая протяженность трассы лупинга составит 41 км. Планируемый диаметр труб газопровода - 1000 мм. Проектное давление в трубопроводе - 5,4 МПа.

Реконструкция магистрального газопровода Кохтла-Ярве - Ленинград,

I и II нитки (ГП XVI)

Реконструированные магистральные газопроводы Кохтла-Ярве - Ленинград, I и II нитки станут частью Единой системы газоснабжения. Реконструкцию магистральных газопроводов планируется начать в 2016 г. Планируемая дата завершения работ по реконструкции магистральных газопроводов Кохтла-Ярве - Ленинград, I и II нитки и ввода их в эксплуатацию - 2017 год.

Реконструкцию магистральных газопроводов Кохтла-Ярве Ленинград, I и II нитки планируется выполнить в целях приведения физического состояния газопроводов в соответствие требованиям

нормативных документов для обеспечения их безопасной эксплуатации, надежности газоснабжения и устранения имеющихся нарушений охранных зон и зон минимально допустимых расстояний.

Реконструируемый магистральный газопровод Кохтла-Ярве - Ленинград, I и II нитки расположены на территориях Кингисеппского, Волосовского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленинградской области.

Условный диаметр I и II ниток газопровода составит 700 мм. Общая протяженность участка реконструкции - 121,8км (каждой нитки

газопровода), проектное давление в газопроводе - 5,4 МПа.

В рамках выполнения работ по реконструкции магистральных газопроводов планируется выполнить демонтаж I и II существующих ниток магистрального газопровода диаметром 500 мм.

Реконструкция магистрального газопровода Серпухов - Ленинград и

магистрального газопровода Белоусово - Ленинград (ГП XVII)

Реконструированные магистральные газопроводы Серпухов - Ленинград и Белоусово - Ленинград станут частью Единой системы газоснабжения. Реконструкцию магистральных газопроводов планируется начать в 2016 г. Планируемая дата завершения работ по реконструкции магистральных газопроводов Серпухов - Ленинград и Белоусово - Ленинград и ввода их в эксплуатацию - 2020 год.

Реконструкцию магистральных газопроводов Серпухов Ленинград и Белоусово - Ленинград планируется выполнить в целях приведения системы магистральных газопроводов в соответствие требованиям действующих нормативных документов для обеспечения безопасности и бесперебойности транспорта газа и повышения надежности газоснабжения.

Производство работ по реконструкции магистральных газопроводов Серпухов - Ленинград и Белоусово - Ленинград планируется выполнить на территориях Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и г. Санкт-Петербурга.

В рамках выполнения работ по реконструкции магистральных газопроводов планируется осуществить:

реконструкцию магистрального газопровода Серпухов - Ленинград с заменой трубопровода диаметром 700 мм на трубопровод диаметром 1000 мм на участке КС Валдай - ГРС Санкт-Петербург;

перенос участков магистральных газопроводов, расположенных с нарушением зон минимально допустимых расстояний от зданий и сооружений, за пределы зон минимально допустимых расстояний;

строительство газопроводов-отводов к газораспределительным станциям Новгород-1, Новгород-2 и Вышний Волочек с учетом подключения существующих газопроводов-отводов;

реконструкцию технологических перемычек между магистральными газопроводами Серпухов - Ленинград и Белоусово - Ленинград;

демонтаж всех выводимых из эксплуатации участков магистральных газопроводов и газопроводов-отводов с запорной арматурой;

сооружение газораспределительной станции Санкт-Петербург производительностью 1860 тыс м3 в час;

строительство газопроводов распределительной сети на территориях Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга давлением 1,2 МПа;

демонтаж существующих магистральных газопроводов Серпухов - Ленинград диаметром 700 мм, Ям-Ижора - ГРС Шоссейная (лупинг 1 диаметром 1000 мм и лупинг 2 диаметром 500 мм) протяженностью 22 км каждый и 3 газораспределительных станций (Шоссейная, Московская славянка, Южная ТЭЦ) в городской черте г. Санкт-Петербурга.

Увеличение подачи газа в юго-западные районы
Краснодарского края (ГП XVIII)

Строительство газопровода планируется выполнить в целях обеспечения газом потребителей на территории Краснодарского края (Верхнее Джемете, Джигинка, Благовещенская, Темрюк, Курчанская, Ордынская, Волна, Старотиторовская, Вышестеблиевская, Юбилейная, Запорожская и Тамань). В качестве точки подключения к Западному коридору Южный поток (Расширение ЕСТ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток) выбран район станицы Натухаевская.

Планируется однониточное исполнение газопровода (одна очередь строительства) с вводом в эксплуатацию в октябре 2015 г., проектный срок службы газопровода - 50 лет.

Общая протяженность линейной части газопровода составит 104 км (диаметры труб 530 мм и 720 мм), при этом проектное рабочее давление составит 7,4 МПа. Г азопровод предусматривается проложить в подземном исполнении.

Проектный среднегодовой объем транспортировки газа составит до 5 млрд м3 в год.

В рамках реализации проекта строительства газопровода планируется реализация проектов Реконструкция ГРС Темрюк Краснодарского края, Реконструкция ГРС Тамань Краснодарского края, Реконструкция ГРС п. Верхнее Джемете Краснодарского края, строительство газопровода-отвода к газораспределительной станции пос. Верхнее Джемете и подводящих газопроводов к газораспределительной станции г. Темрюка и газораспределительной станции станицы Тамань.

Протяженность газопровода-отвода к газораспределительной станции пос. Верхнее Джемете составит 6,3 км, диаметр труб - 500 метров, рабочее давление - 5,4 МПа, к газораспределительной станции

г. Темрюка - 0,5 км, диаметр труб - 200 мм, рабочее давление - 5,4 МПа, к газораспределительной станции станицы Тамань - 1,9 км, диаметр труб - 350 мм, рабочее давление - 5,4 МПа.

Расширение ЕСГ для подачи газа в газопровод Южный поток
(Восточный коридор) (ГП XIX)

Наименование газопровода Южный поток и его объектов будет дополнительно уточняться по результатам корректировки соответствующих программ, на основании которых осуществляется подготовка схем территориального планирования РФ.

Газопровод Южный поток предназначен для передачи газа через Черное море в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. Газопровод запланирован как часть Единой системы газоснабжения. Первый газ по газопроводу Южный поток предусматривается поставить в конце 2015 г. На полную мощность газопровод выйдет в 2018 г.

Восточный коридор расширения ЕСГ для подачи газа в газопровод Южный поток (до 63 млрд м3 в год) пройдет по территориям Республики Мордовия, Пензенской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Расширение ЕСГ для подачи газа в газопровод
Южный поток (Западный коридор) (ГП XX)

Наименование газопровода Южный поток и его объектов будет дополнительно уточняться по результатам корректировки

соответствующих программ, на основании которых осуществляется
подготовка схем территориального планирования РФ.

Газопровод Южный поток предназначен для передачи газа через Черное море в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. Газопровод запланирован как часть Единой системы газоснабжения. Первый газ по газопроводу Южный поток предусматривается поставить в конце 2015 г. На полную мощность газопровод выйдет в 2018 г.

Западный коридор расширения ЕСГ для подачи газа в газопровод Южный поток (до 31,5 млрд м3 в год) пройдет по территориям Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Морской участок газопровода
Южный поток (российский сектор) (ГП XXI)

Наименование газопровода Южный поток и его объектов будет дополнительно уточняться по результатам корректировки соответствующих программ, на основании которых осуществляется подготовка схем территориального планирования РФ.

Морской участок газопровода Южный поток (российский сектор) - морской участок трубопроводной системы Южный поток, предназначенной для поставки природного газа из РФ в страны Южной и Центральной Европы. Трубопроводная система Южный поток состоит из 4 ниток диаметром 812,8 мм (32 дюйма), протяженность морского участка - около 930 км.

Морской участок газопровода Южный поток (российский сектор) на территории РФ имеет протяженность около 234 км от прибрежного пункта, расположенного в 10 км к югу от города-курорта Анапы (Краснодарский край), до границ российской и турецкой исключительных экономических зон, около 3 км трубопровода - сухопутный участок трассы, около 227 км - морской участок трассы в российской исключительной экономической зоне, в том числе 50 км - в российских территориальных водах.

Прокладка морского участка газопровода Южный поток (российский сектор) по дну Черного моря и на участке берегового примыкания осуществляется последовательно с 2014 г. Проектное рабочее давление во всех нитках газопровода, проходящих по территории субъекта РФ, составит 28,33 МПа, проектный

среднегодовой объем транспортировки - около 63 млрд м3 в год. Ввод в эксплуатацию I нитки морского участка газопровода Южный поток (российский сектор) планируется в 2015 г. Ввод в эксплуатацию II, III и IV ниток морского участка газопровода Южный поток (российский сектор) планируется в 2017 г.

Начальной точкой строящегося магистрального газопровода является сварной стык за площадкой выходных охранных кранов КС Русская проекта Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток.

В состав газопровода морского участка газопровода Южный поток (российский сектор) входят 4 нитки газопровода протяженностью 230 км и объекты на участке берегового примыкания (площадка диагностических и очистных устройств, 5 грунтовых реперов, а также подъездная автомобильная дорога к площадке диагностических и очистных устройств).

Реконструкция магистрального газопровода Белоусово - Ленинград
на участке КС Белоусово - граница с ООО Газпром трансгаз
Санкт-Петербург (ГП XXII)

Объектами реконструкции являются сооружения линейной части магистрального газопровода Белоусово - Ленинград на участке

КС Белоусово - граница с ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург (0 - 177,4 км трассы).

Магистральный газопровод Белоусово - Ленинград входит в состав Единой системы газоснабжения и предназначен для транспортировки природного газа. Диаметр труб составляет 1020 мм, рабочее давление -

5.4 МПа, общая протяженность реконструируемой трассы газопровода -

177.4 км, количество ниток - 1.

Завершение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию магистрального газопровода Белоусово - Ленинград на участке

КС Белоусово - граница с ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург (0 - 177,4 км трассы) запланировано на 2015 год.

Реконструкцию магистрального газопровода Белоусово Ленинград на участке КС Белоусово - граница с ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург (0 - 177,4 км трассы) планируется выполнить в целях приведения системы магистральных газопроводов в соответствие требованиям действующих нормативных документов для обеспечения безопасности и бесперебойности транспорта газа и повышения надежности газоснабжения.

Производство работ по реконструкции магистрального газопровода Белоусово - Ленинград на участке КС Белоусово - граница с ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург (0 - 177,4 км трассы) планируется выполнить на территориях Калужской и Московской областей.

В рамках выполнения работ по реконструкции магистрального газопровода планируется выполнить следующие работы:

подготовка газопровода для пуска очистных и диагностических устройств с установкой камер пуска и приема очистных устройств; замена линейных крановых узлов;

телемеханизация крановых узлов на линейной части магистрального газопровода, перемычках между нитками, начальных участках газопроводов-отводов, речных переходах, узлах приема и запуска очистного поршня, энергообеспечивающих объектах, расположенных на линейной части и газопроводах-отводах, станциях катодной защиты;

демонтаж и замена дефектных участков газопровода, замена труб газопровода диаметром 1020 мм на трубы газопровода диаметром 1220 мм;

обустройство переходов газопровода через естественные и искусственные препятствия;

балластировка газопровода;

обустройство берегоукрепления геокаркасом Экотрасса на переходах через водные преграды;

укладка универсальных гибких защитных бетонных матов для защиты трубопровода от механических повреждений в русловой части подводного перехода;

установка технологической цифровой системы передачи для передачи сигналов телемеханики с новых объектов газотранспортной системы;

строительство современной системы конвенциональной радиосвязи вдоль магистральных газопроводов;

электрохимическая защита, дистанционный контроль средств электрохимической защиты и коррозионный мониторинг, электроснабжение средств электрохимической защиты;

временная система электрохимической защиты газопровода на период реконструкции;

строительство вдольтрассовой высоковольтной линии напряжением 10 кВ;

электроснабжение линейных потребителей.

Реконструкция линейной части магистральных газопроводов
САЦ 1 - САЦ 2 на участке КС Александров Г ай - КС Приволжская

(ГП XXIII)

Объектами реконструкции по проекту являются сооружения линейной части магистральных газопроводов САЦ 1 - САЦ 2 на участке КС Александров Гай - КС Приволжская (от 1224 км до 1398 км).

Магистральные газопроводы САЦ 1 - САЦ 2 на участке КС Александров Гай - КС Приволжская предназначены для транспортировки природного газа и входят в состав Единой системы газоснабжения. Диаметр труб составляет 1020 мм с толщиной стенки 12 мм и 1220 мм с толщиной стенки 15 мм и 17 мм, рабочее давление -

5,4 МПа, протяженность реконструируемой трассы газопроводов диаметром 1020 мм - 11610,2 метра, диаметром 1220 мм - 2181,6 метра.

Завершение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр I и II на участке КС Александров Гай - КС Приволжская (от 1224 км до 1398 км) запланировано на 2016 год.

Реконструкцию магистральных газопроводов САЦ 1 - САЦ 2 на участке КС Александров Гай - КС Приволжская планируется выполнить в целях приведения системы магистральных газопроводов в соответствие требованиям действующих нормативных документов для обеспечения безопасности и бесперебойности транспорта газа и повышения надежности газоснабжения.

Производство работ по реконструкции магистральных газопроводов САЦ 1 - САЦ 2 на участке КС Александров Гай - КС Приволжская планируется выполнить на территории Саратовской области.

В рамках выполнения работ по реконструкции магистральных газопроводов планируются:

замена кабеля связи;

строительство вдольтрассовой высоковольтной линии напряжением 10 кВ;

замена линейных крановых узлов, в том числе замена 8 крановых узлов с прилегающими участками трубопровода по 250 метров в обе стороны и реконструкция 2 крановых узлов с монтажом системы резервирования импульсного газа;

телемеханизация крановых узлов на линейной части;

установка камер пуска и прием очистных устройств (для диаметра 1220 мм - 4 узла, для диаметра 1020 мм - 2 узла);

монтаж перемычек между магистральными газопроводами САЦ 1 - САЦ 2 (диаметром 720 мм - 2 перемычки, диаметром 1020 мм - 1 перемычка);

замена участков газопровода по 250 метров в обе стороны от кранового узла (без замены крана), всего 500 метров;

замена 4 прямых врезок газопровода-отвода на тройниковое соединение;

замена 4 перемычек (с компенсатором и тройниками) между магистральными газопроводами CAT) 1 - САЦ 2;

демонтаж и замена дефектных участков газопровода; замена трубопровода (с диаметра 1020 мм на диаметр 1220 мм); устройство 2 переходов через водную преграду; электроснабжение линейных потребителей;

электрохимическая защита, дистанционный контроль средств электрохимической защиты и коррозионный мониторинг и

электроснабжение средств электрохимической защиты.

2. Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа

При оценке необходимых объемов строительства газораспределительных систем учитываются особенности современного состояния газоснабжения и газификации регионов, а также требования к обеспечению эффективности строительства сетей газораспределения при соответствующем росте объема потребления газа.

Перечень планируемых к строительству объектов сетей

газораспределения предусмотрен приложением № 7.

Г азопровод-отвод к г. Соль-Илецку (ГПР I)

Г азопровод-отвод к г. Соль-Илецку планируется к строительству в Оренбургской области. Газопровод станет частью Единой системы газоснабжения.

Начало строительства газопровода-отвода к г. Соль-Илецку запланировано в июле 2013 г., ввод в эксплуатацию - в июле 2014 г.

Г азопровод будет снабжать природным газом потребителей районного центра Соль-Илецк Оренбургской области.

Г азопровод пройдет по территории Соль-Илецкого и Оренбургского районов Оренбургской области Приволжского федерального округа.

Г азопровод-отвод планируется проложить в одну очередь в 1- ниточном надземном исполнении. Планируемая протяженность газопровода - 29 км.

Газопровод-отвод к энергоблоку № 4 Пермской ГРЭС ПГУ-800

(ГПР II)

Открытое акционерное общество ИНТЕР РАО ЕЭС планирует построить газопровод-отвод в Пермском крае к энергоблоку № 4 Пермской ГРЭС ПГУ-800.

Начало строительства газопровода-отвода - 2013 год, ввод в эксплуатацию - декабрь 2015 г.

Врезка газопровода-отвода планируется в точке подключения на выходе из газораспределительной станции ГРС-1 Добрянка.

От точки врезки двухниточный газопровод высокого давления пройдет по территории г. Добрянка Пермского края. Направление проектируемого газопровода от точки врезки до Пермской ГРЭС - юго-запад. Планируемая протяженность газопровода составит 1,5 км, проектный диапазон давлений газопровода - 4,43 - 4,9 МПа, планируемый диаметр труб газопровода - 300 мм.

Газопровод-отвод к энергоблоку № 12 Верхнетагильской
ГРЭС ПГУ-420 (ГПР III)

Открытое акционерное общество ИНТЕР РАО ЕЭС планирует построить газопровод-отвод в Свердловской области к энергоблоку № 12 Верхнетагильской ГРЭС ПГУ-420.

Начало строительства газопровода-отвода - 2013 год, ввод в эксплуатацию - декабрь 2014 г.

Врезка газопровода-отвода планируется от магистрального газопровода Бухара - Урал на участке 300 метров до газораспределительной станции Верхний Тагил.

От точки врезки двухниточный газопровод высокого давления пройдет по землям населенного пункта г. Верхний Тагил Свердловской области. Направление проектируемого газопровода от точки врезки до Верхнетагильской ГРЭС - юго-запад. Планируемая протяженность газопровода составит 1,5-2 км, проектный диапазон давлений

газопровода - 2,5 - 5,5 МПа, планируемый диаметр труб газопровода - 300 мм.

Газопровод-отвод к газораспределительной станции Усть-Луга
от магистрального газопровода Кохтла-Ярве - Ленинград (ГПР IV)

Газопровод-отвод к газораспределительной станции Усть-Луга от магистрального газопровода Кохтла-Ярве - Ленинград станет частью Единой системы газоснабжения. Строительство газопровода планируется начать в 2016 г.

На трассе газопровода-отвода в районе населенного пункта Косколово предусмотрено строительство газораспределительной станции Усть-Луга с годовым расходом газа при полной загрузке 3275,89 млн м3 в год. Газораспределительная станция будет сооружаться этапами.

Газопровод-отвод к газораспределительной станции Усть-Луга и газораспределительная станция Усть-Луга необходимы для транспортировки газа потребителям Кингисеппского района Ленинградской области около морского торгового порта Усть-Луга. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу-отводу к газораспределительной станции Усть-Луга составит 3275,89 млн м3 газа в год.

Общая протяженность газопровода-отвода к газораспределительной станции Усть-Луга составит 38 км, диаметр газопровода-отвода - 700 мм, проектное давление в газопроводе-отводе - 5,4 МПа.

Строительство газораспределительной станции Лаголово и перемычки
между магистральным газопроводом Белоусово - Ленинград
и магистральным газопроводом Кохтла-Ярве - Ленинград (ГПР V)

Газораспределительная станция Лаголово и перемычка между магистральным газопроводом Белоусово - Ленинград и магистральным газопроводом Кохтла-Ярве - Ленинград станут частью Единой системы газоснабжения. Строительство газораспределительной станции Лаголово и перемычки между магистральным газопроводом Белоусово Ленинград и магистральным газопроводом Кохтла-Ярве - Ленинград планируется завершить в 2015 г.

Перемычка между магистральным газопроводом Белоусово - Ленинград и магистральным газопроводом Кохтла-Ярве - Ленинград необходима для увеличения объема транспортировки газа потребителям Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга и второй очереди строящейся Юго-Западной тепловой электростанции.

Общая протяженность перемычки между магистральным газопроводом Белоусово - Ленинград и магистральным газопроводом Кохтла-Ярве - Ленинград составит ориентировочно 74,1 км. Газопровод будет строиться в 1- ниточном исполнении. Диаметр труб на протяжении 71км составит 1020 мм, на протяжении 3,1 км-530 мм (после узла редуцирования газа). Проектное давление в газопроводе диаметром 1020 мм составит 5,4 МПа, диаметром 530 мм - 3,4 МПа.

На трассе планируемой перемычки между магистральным газопроводом Белоусово - Ленинград и магистральным газопроводом Кохтла-Ярве - Ленинград предусмотрено строительство газораспределительной станции Лаголово.

Г азопровод-отвод к г. Харовску, Харовский район Вологодской области

(ГПР VI)

Г азопровод-отвод к г. Харовску, Харовский район Вологодской области, станет частью Единой системы газоснабжения. Строительство газопровода планируется начать в 2016 г.

Г азопровод-отвод к г. Харовску будет сооружаться для

транспортировки газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям Харовского, Сямженского и Вожегодского районов Вологодской области. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу-отводу к г. Харовску составит 189,3 млн м3.

Общая протяженность газопровода-отвода к г. Харовску составит 66,1 км. Газопровод будет строиться в 1- ниточном исполнении. Диаметр труб составит 300 мм, проектное давление в газопроводе-отводе - 5,4 МПа.

Начало трассы газопровода-отвода к г. Харовску предусматривается на 58 км газопровода-отвода к газораспределительной станции Сокол. Конец трассы - проектируемая газораспределительная станция г. Харовска, расположенная на восточной окраине г. Харовска.

В связи со сложными условиями прохождения трассы газопровода- отвода к г. Харовску (болота, озера, водотоки) трубопровод будет сооружаться преимущественно вдоль существующих автомобильных дорог с пересечениями искусственных и естественных препятствий бестраншейными методами.

Газопровод-отвод к г. Устюжне с отводом к дер. Дубровке,
Бабаевский район, и дер. Даниловское, Устюженский район
Вологодской области (ГПР VII)

Газопровод-отвод к г. Устюжне с отводом к дер. Дубровке, Бабаевский район, и дер. Даниловское, Устюженский район Вологодской области, станет частью Единой системы газоснабжения. Строительство газопровода планируется начать в 2016 г.

Газопровод-отвод к г. Устюжне с отводом к дер. Дубровке, Бабаевский район, и дер. Даниловское, Устюженский район Вологодской области, необходим для транспортировки газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям г. Устюжны и Устюженского района, юго-восточной части Бабаевского района Вологодской области, Пестовского района Новгородской области, Сандовского и Весьегонского районов Тверской области. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу-отводу составит 195,84 млн м3.

Общая протяженность газопровода-отвода к г. Устюжне с отводом к дер. Дубровке, Бабаевский район, и дер. Даниловское, Устюженский район Вологодской области, составит 80,7 км. Протяженность газопровода- отвода к газораспределительной станции Устюжна составит 66,25 км, протяженность газопровода-отвода к

газораспределительной станции Дубровка - 16,67 км. Газопровод будет строиться в 1- ниточном исполнении. Диаметр труб составит 350 мм, проектное давление в газопроводе-отводе - 5,4 МПа.

Начало трассы газопровода-отвода к г. Устюжне с отводом

к дер. Дубровке, Бабаевский район, и дер. Даниловское, Устюженский район Вологодской области, предусматривается на 265 км магистрального газопровода Грязовец - Ленинград (I и II нитки) в Бабаевском

районе Вологодской области. Конец трассы будет расположен на юго-восточной окраине дер. Даниловское, Устюженский район Вологодской области.

В связи со сложными условиями (болота, озера, водотоки) прохождения трассы газопровода-отвода к г. Устюжне с отводом

к дер. Дубровке, Бабаевский район, и дер. Даниловское, Устюженский район Вологодской области, трубопровод пройдет преимущественно вдоль существующих автомобильных дорог с пересечениями искусственных и естественных препятствий бестраншейными методами.

Газопровод-отвод и газораспределительная станция Акрон,
Новгородский район Новгородской области (ГПР VIII)

Газопровод-отвод и газораспределительная станция Акрон, Новгородский район Новгородской области, станут частью Единой системы газоснабжения. Строительство газопровода и газораспределительной станции планируется начать в 2014 г.

Газопровод-отвод и газораспределительная станция Акрон, Новгородский район Новгородской области, необходимы для транспортировки газа открытому акционерному обществу Акрон. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу-отводу составит 3,59 млн м3.

Протяженность газопровода-отвода к газораспределительной станции Акрон, Новгородский район Новгородской области, составит 16900 метров. Газопровод будет строиться в 1- ниточном исполнении. Диаметр труб составит 700 мм, проектное давление в газопроводе-отводе -

5.4 МПа.

В составе линейной части газопровода-отвода к газораспределительной станции Акрон, Новгородский район Новгородской области, предусмотрено строительство крановых узлов на площадках 25 кв. метров, камер приема и запуска очистных устройств на площадках 5400 кв. метров, подъездной автомобильной дороги к площадке камеры запуска очистных устройств протяженностью 940 метров, подъездной автомобильной дороги к площадке камеры приема очистных устройств протяженностью 2300 метров, линии электропередач ЛЭП 1 к камере запуска очистных устройств протяженностью 135 метров, линии электропередач ЛЭП 2 к камере приема очистных устройств протяженностью 1650 метров с прокладкой 2 кабелей электрохимзащиты протяженностью по 100 метров каждый с временной площадкой под размещение анодных заземлителей площадью 10000 кв. метров.

Проектом предусматривается строительство газораспределительной станции Акрон на участке площадью 10000 кв. метров. Проектное входящее давление газораспределительной станции Акрон составит

5.4 МПа.

Проектом предусматривается строительство 2 распределительных газопроводов к площадке открытого акционерного общества Акрон диаметрами труб 700 мм и 500 мм и протяженностью по 1650 метров.

Газопровод-отвод и газораспределительная станция Акрон, Новгородский район Новгородской области, будут расположены на территории Подберезского и Трубичинского сельских поселений Новгородского района Новгородской области.

В связи с тем, что трасса газопровода-отвода и газораспределительная станция Акрон, Новгородский район

Новгородской области, будут расположены в границах земель сельскохозяйственного назначения акционерного общества закрытого типа Трубичино (паи) и государственного лесного фонда Мясноборского и Новгородского участковых лесничеств Новгородского лесхоза, под строительство газопровода-отвода проектом предусматривается полоса отвода земель 33 метра по землям сельскохозяйственного назначения и 23 метра - по землям несельскохозяйственного назначения и землям государственного лесного фонда.

Площадь земельного участка для строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции Акрон, Новгородский район Новгородской области, на территории Новгородского района составит

66,8 гектара.

Г азопровод-отвод от магистрального газопровода Ленинград - Выборг -
Госграница к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе
Ленинградской области - порт Высоцк (ГПР IX)

Газопровод-отвод от магистрального газопровода Ленинград - Выборг - Госграница к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области - порт Высоцк станет частью Единой системы газоснабжения. Строительство газопровода- отвода планируется начать в 2016 г.

Газопровод-отвод будет сооружаться для транспортировки газа к проектируемому комплексу сжижения природного газа на побережье Финского залива Балтийского моря.

Протяженность газопровода-отвода составит 41 км. Газопровод будет строиться в 1- ниточном исполнении. Диаметр труб составит 726 мм, проектное давление в газопроводе-отводе - 5,4 МПа.

Начало трассы газопровода-отвода предусматривается в точке врезки в существующий магистральный газопровод Ленинград - Выборг - Госграница. Конец трассы будет расположен в районе бухты Большая Пихтовая у проектируемого комплекса сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области в порту Высоцк.

В составе линейной части газопровода-отвода к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области в порту Высоцк предусмотрено строительство площадки нулевого кранового узла (занимаемая площадь 25 кв. метров), площадки линейного кранового узла (занимаемая площадь 25 кв. метров), строительство площадки охранного кранового узла (занимаемая площадь 25 кв. метров), камер приема и запуска очистных устройств на участках площадью 5400 кв. метров, 2 линий электроснабжения (высоковольтных линий) к крановому узлу протяженностью 4300 метров и камерам запуска очистных устройств и приема очистных устройств протяженностью 500 метров, 4 подъездных автомобильных дорог к крановым узлам протяженностью 630 метров и 3000 метров, площадке камеры запуска очистных устройств протяженностью 1560 метров, площадке камеры приема очистных устройств протяженностью 150 метров, 2 станций катодной защиты площадью 25 кв. метров каждая с прокладкой кабелей электрохимзащиты размещением анодных заземлителей с прокладкой кабеля технологической связи в 9 метрах слева от оси газопровода-отвода в полосе отвода проектируемого газопровода-отвода.

Г азопровод-отвод к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области в порту Высоцк будет расположен на территории Г ончаровского сельского поселения, Советского городского поселения и Высоцкого городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

В связи с тем, что трасса газопровода-отвода к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе Ленинградской области в порту Высоцк будет расположена в границах земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда, промышленности, энергетики, транспорта, под строительство газопровода-отвода проектом предусматривается полоса отвода земель 33 метра по землям сельскохозяйственного назначения и 23 метра - по землям

несельскохозяйственного назначения и землям государственного лесного фонда.

В целях минимизации вырубки лесных насаждений газопровод-отвод к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе

Ленинградской области в порту Высоцк предполагается к размещению на минимально допустимом расстоянии 20 метров от оси существующего газопровода-отвода к газораспределительной станции Выборгская целлюлоза.

Площадь земельного участка для строительства газопровода-отвода к комплексу сжижения природного газа в Выборгском районе

Ленинградской области в порту Высоцк на территории Выборгского района составит 116 гектаров.

Реконструкция газопровода КГМО-2 на участке КС Ногинск -
КС Воскресенск (узлы приема-запуска ОУ) (ГПР X)

Кольцевой газопровод Московской области представляет собой двухниточную систему газопроводов (КГМО-1 и КГМО-2), обеспечивающую снабжение газом потребителей г. Москвы и Московской области. Кольцевой газопровод Московской области является частью Единой системы газоснабжения. Реконструкцию газопровода планируется начать в 2014 г.

Реконструкция газопровода КГМО-2 на участке КС Ногинск - КС Воскресенск (узлы приема-запуска ОУ) будет проведена для увеличения его производительности, приведения технического состояния газопровода в соответствие нормативным требованиям и восстановления проектных характеристик надежности и безопасности газопровода без изменения его основных параметров.

Общая протяженность кольцевого газопровода Московской области составляет 492,2 км, диаметр труб - 1020 мм, рабочее давление - 5,5 МПа. Объекты реконструкции линейной части расположены от 0 км до 104,5 км газопровода в Егорьевском, Коломенском, Ногинском и Павлово- Посадском районах Московской области.

В рамках выполнения работ по реконструкции газопровода КГМО-2 на участке КС Ногинск - КС Воскресенск (узлы приема- запуска ОУ) планируется выполнить:

на нулевом километре - установку камеры запуска внутритрубного устройства (диаметр 1200 мм) с технологической обвязкой, замену кранового узла № 557 (диаметр 700 мм, давление 8 МПа) на перемычке между газопроводами КГМО-2 и Воскресенск - КРП 16;

на 3 км - установку блоков ввода метанола на нулевых километрах газопроводов-отводов к газораспределительной станции Фосфоритный рудник и газораспределительной станции Михали;

на 77,4 км - замену крана на газопроводе-отводе к

газораспределительной станции Гжель с установкой тройника типа тройник штампосварный 1220 х 325 в месте прямой врезки газопровода- отвода к газораспределительной станции Гжель в КГМО-2 и заменой крана диаметром 300 мм с ручным управлением на крановый узел с пневмогидравлическим приводом;

на 79,6 км - замену крана на газопроводе-отводе к газораспределительной станции ГРС-9 с заменой крана диаметром 300 мм с ручным управлением на крановый узел с пневмогидравлическим приводом;

на 84,2 км - замену крана на газопроводе-отводе к газораспределительной станции Раменское с заменой крана диаметром 300 мм с ручным управлением на крановый узел с пневмогидравлическим приводом;

на 86,4 км - замену крана на газопроводе-отводе газораспределительной станции Южная с установкой тройника типа тройник штампосварный 1220 х 426 в месте прямой врезки газопровода- отвода к газораспределительной станции Южная в КГМО-2 и заменой крана диаметром 400 мм с ручным управлением на крановый узел с пневмогидравлическим приводом;

на 93,3 км - замену крана на газопроводе-отводе к газораспределительной станции Северная с установкой тройника типа тройник штампосварный 1220 х 325 в месте прямой врезки газопровода- отвода к газораспределительной станции Северная в КГМО-2 и заменой крана № 72-300 диаметром 300 мм с ручным управлением на крановый узел с пневмогидравлическим приводом;

на 101,9км - замену крана на газопроводе-отводе к газораспределительной станции Обухово с установкой тройника типа тройник штампосварный 1220 х 325 с переходом на диаметр 200 мм в месте прямой врезки газопровода-отвода к газораспределительной станции Обухово в КГМО-2 и заменой крана № 72-200 диаметром 200 мм с ручным управлением на крановый узел с пневмогидравлическим приводом;

на 104,5 км - монтаж камеры приема внутритрубных устройств с технологической обвязкой.

II. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Размещение объектов трубопроводного транспорта требует установления зон с особыми условиями использования территорий, к которым относятся охранные зоны и санитарно-защитные зоны.

Характеристики охранных зон магистральных трубопроводов

Охранные зоны магистральных нефтепроводов, МНПП, магистральных конденсатопроводов и магистральных газопроводов проектируются в соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Характеристики охранных зон сетей газораспределения, предназначенных
для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа

Охранные зоны сетей газораспределения, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа, проектируются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением

Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей.

Для сетей газораспределения, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа, устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров (по 3 метра с каждой стороны газопровода). Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Характеристики санитарных разрывов
(санитарных полос отчуждения) магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до смежных зданий, строений и сооружений.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных

нефтепроводов до городов, поселков и отдельных малоэтажных жилищ устанавливаются:

при диаметре до 300 мм - от 50 до 75 метров; при диаметре 300 мм - 600 мм - от 50 до 100 метров; при диаметре 600 мм - 1000 мм - от 75 до 150 метров; при диаметре 1000 мм - 1400 мм - от 100 до 200 метров. Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных

нефтепроводов до гидротехнических сооружений устанавливаются в размере 300 метров, а до водозаборов - в размере 3000 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных

нефтепроводов, предназначенных для транспортировки нефти с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также до полевых станов устанавливаются:

для трубопроводов I класса:

при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров;

при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров;

при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров;

при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров;

при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;

при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров;

для трубопроводов II класса:

при диаметре до 300 мм - 75 метров;

при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до городов, населенных пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) устанавливаются:

при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров; при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров; при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров; при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза - для II класса.

В районах Крайнего Севера при диаметре надземных газопроводов магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, свыше 1000 мм рекомендуемое минимальное расстояние устанавливается не менее 700 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.

III. Карта планируемого размещения объектов федерального значения в области трубопроводного транспорта

Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) содержит карту планируемого размещения объектов федерального значения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (приложение № 8)